2025第15届中国教育机器人大赛

＂超级弯道竞速＂赛项比赛规则

适用于：大学本科和大专高职

V5.1版

中国教育机器人大赛技术委员会

2025年9月

超级弯道竞速赛项是由 1-3 人组成一支队伍，可组织多支队伍参赛，每支队伍可配置 1至3 台机器人小车参赛。每支队伍竞速成绩取最好的一台机器人，代表该队伍参加成绩排名。

1.赛项地图指导

1.1 场地地图实施方式：采用哑光布料喷绘印染方式。

1.2 场地地图尺寸大小：1.8m X 2.4m。

1.3 深灰色区域：地图主背景色。

1.4 黑色区域：主赛道。

1.5 浅蓝色区域：河流部分。

1.6 橙黄色区域：河流与黑色主赛道连接部分。

1.7 浅蓝色区域中的白色过桥区域：单向桥放置位置，单向桥桥面长宽为 55cm*20cm，支点处桥面高约为10cm，支点在桥板中间段偏移2cm左右的位置，使桥板两端不平衡，形成上桥斜坡。 桥支点使用三角木块组合形成牢固的结构。桥面为白色，中间有黑色引导线，桥面中间部位引导线上放有1个正方体小物块，放置在桥支点的桥面中间位置，颜色默认为蓝色，队员可修改为其它颜色，正方体小物块边长为2.5cm。

1.8 带 H 字母白色区域：机器人出发和终点停止位置。

1.9 小正方形粉红色区域：障碍物放置位置，障碍物长宽高为5cm*5cm*10cm。颜色不限。

1.10 黑色主赛道小长方形白色区域：引导标识区。此区域内放置有1个正方体小物块，颜色默认为蓝色，队员可修改为其它颜色，正方体小物块边长为2.5cm。具体位置由队员自行放置，但需完全在区域内。

1.11 机器人沿主赛道竞速方向：可选择顺时针方向，或逆时针方向。

1.12 竞速圈数：1 圈。

2.竞速条件与规范

2.1 竞速场地：一块印有赛道的布料，其长2.4 米，宽1.8米。

2.2 竞速小车放置：不能同时放置两台机器人竞速。

2.3 机器人出发：机器人小车须从标识有 H 字母的白色区域位置出发，机器人应放置在白色圈中心位置。

2.4 机器人到达终点：机器人前车轮越过 H 处的圆形白色区域即判定到达终点位置。

2.5 终点位置停车：无要求，可停可不停。

2.6 计时开始时间和停止时间：机器人从 H 字母白色圈出发那一刻开始计时（采用电子计时器），至机器人到达终点位置停止计时。

2.7 竞速次数：每台机器人小车有 2 次竞速机会。

2.8 竞速中断：竞速开始，不能暂停或中断（除裁判命令外），暂停或中断的机器人竞速成绩不得分。

2.9 机器人自主性：机器人完全自主控制。

3.竞速计分

3.1 机器人启动得分（A 分值）：

机器人启动离开 H 字母白色圆形区域可得 500 分（机器人任何部位不在白色圈上）。

3.2 黑色赛道行驶计分（B 分值）：

机器人无论顺时针或逆时针在主赛道上行驶，需使用机械臂的机械爪口（参考3.10关于机械爪口）内侧将每个引导标识区白色内的小物块移出白色区，成功移出的，可得 100 分。

（以垂直投影为准，压边界不得分，物块在张角外侧的部位触碰推移下移出的不得分。可推移，可抓取移出，移出的小物块不人为取走或拿掉。）

3.3 过桥计分（C 分值）：

机器人通过桥面跨过浅蓝色区域河流可得 200 分。

机器人在桥面上坡阶段将正方体小物块成功扔下桥面可得200分。

以上两部分单独计分，如两项都完成时，C分值为400分。

（参考3.9关于过桥）

3.4 机器人到达终点（D 分值）：

机器人到达终点可得 100 分。

3.5 机器人碰撞障碍物罚分（E 分值）：

机器人每碰到一个障碍物，都将减去 100 分值。E 分值=所碰到的障碍物数*100 分值。

若因引导标识区的正方体小物块在机器人的作用下导致触碰到障碍物，同样属于机器人碰撞障碍物。

3.6 每台机器人最终竞速成绩（F 分值）： F=A+B+C+D-E

3.7 机器人竞速时间 t（时间单位为分、秒）：得分相同，完成任务用时少者排名靠前。

3.8 完全脱离主赛道：

机器人的运行轨迹不可完全在黑色主赛道的边界外，即机器人的部分车轮轨迹应任何时刻都在主赛道上。

3.9 关于过桥：

机器人必须通过桥面来跨过河流，机器人在桥面遇见正方体小物块时，需通过采用至少3个自由度或3个活动度的臂关节（即至少具有4个或以上数量的关节电机（例如3个臂关节电机+1个爪口张合控制关节电机））组成的机械臂（机械臂爪口参考3.10）将正方体小物块抓起(不是推移)并从桥侧面将物块扔下，物块第一次落地的点不应是桥面。机器人需在桥面上坡阶段时将正方体小物块扔出，即未等机器人跨过桥中点。机器人是否正确过桥的判定是机器人小车的两个后轮轮胎面均至少有部分压在桥的下桥端面与地面贴合的边线，即机器人需沿桥面正向位下桥。（关于桥请参考 1.7）

3.10 关于机械爪口：

爪口最宽处宽度（即张角间距）不超过65mm。

4.比赛秩序与使用自带地图

赛前每个参赛团队在赛项现场随机抽取一个数字编号，参赛队员需保留好自己的数字编号，直至比赛结束。

比赛开始前半小时，需将参赛机器人集中放置在指定区域，待整个赛项比赛结束，方可拿回机器人。参赛队员需在赛场边等候裁判叫号，机器人比赛完成后参赛队员需签字确认成绩。

队员均使用自带地图比赛，地图应符合规则要求。在抽取数字编号后应按照裁判要求将自己的地图铺设好。

5.超级弯道竞速机器人零部件材料选型指导

超级弯道竞速机器人核心零部件材料应参照英飞扬的相应零部件材料：

传感器部件：US22309S；US22310S

机器视觉部件：MV5640全系列

移动动力电机部件：MDA12E11-830；MDA12E12-375；MDA12E13-755

MDA12R11-620；MDA12R12-281；MDA06R11-620；MDA06R12-281

BDA12B系列（无刷、IIC控制）；BDA12C系列（无刷、IIC控制）DM31025S ；DM12755

机械臂关节电机部件：SG100AS；SG200AS；SG101AS；SG201AS

车架结构部件：Model G1（支持四驱轮）；Model R1（支持四驱轮）；Model G2（支持四驱轮、支持地平差）；Model R2（支持四驱轮、支持地平差）；Model R3（支持四驱轮、支持地平差）；Model S1（支持两驱轮、支持地平差）；Model S2（支持两驱轮、支持地平差）

机器人控制板部件：

RCB6331；RCB6441；RCB6442；RCB6441S；RCB6442S；RCB6442SP；RCB6306；RCB6312；RCB6406；RCB6412；RCB700-12；RCB800-12；HRCB11

厂商大赛技术支持：13823123830（同微）。

6.机器人性能及参数要求

6.1 电源要求：供电电池须为带充放电保护板的电池组，要求安全可靠。供电电池为不超过 4 节的 18650电池组，或外部供电总电压不超过 16.8V 的电池组，或采用机器人原厂原装电池组。

6.2 传感器部件：默认原厂原装传感器部件，可在原厂原装传感器基础上扩展使用其他无危险无伤害的传感器，以增强机器人智能水平。

6.3 机器视觉部件：须采用原厂原装机器视觉部件。

6.4 移动动力电机部件：机器人动力部件是原厂原装部件，不可更改动力系统部件及动力输出方式，不可增加变速齿轮。

6.5 机械臂关节电机部件：机器人的机械臂关节电机部件须保持原厂原装，不可更改动力系统部件及动力输出方式。

6.6 轮胎部件：机器人的轮胎部件默认原厂原装部件，允许更换为其它相应的轮胎部件。

6.7 车架结构：须采用原厂原装的机器人车架。可在原厂车架上增设其他结构性物件，或喷涂修改原厂车架外观色彩，或挂起旗帜，或标识学校 LOGO 等，以示个性。

6.8 机器人控制板部件：可选择任意一款或两款原厂原装机器人控制板型号搭配车体平台。

6.9 运行方式：比赛时，机器人小车启动后，须完全自主控制竞速，禁止任何外部方式操控机器人小车。

6.10 机器人总质量：机器人小车总质量不得超过 2 千克。

6.11 机器人最大伸展尺寸：无要求。需根据竞速场地地图实际情况控制车体大小。

7. 现场人员与环境说明

7.1 观看要求：观众须离赛项地图 2 米外，观众和媒体可以使用摄像器材，但不能使用无线通信信号屏蔽设备。

7.2 环境影响因素：观众和媒体的拍摄仪器、闪光灯等设备可能干扰参赛机器人，参赛者需自行采取防护措施 。

8.预备检查

赛前依据第 5、6 大项，查验参赛机器人是否符合规定要求。